基于 CanMV K230 YAHBOOM 1G 的
YOLO11n 双模型部署

后方车辆与行人识别预警技术文档

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标硬件 | CanMV K230 YAHBOOM 1G |
| 摄像头 | GC2093 CSI2 |
| 固件 | CanMV IDE 0.4.0 |
| 转换工具 | nncase 2.11.0 / nncase-kpu 2.11.0 |
| 板端运行时 | CanMV MicroPython |
| 文档依据 | 当前 board 源码、配置、验证报告和可见工程文件 |
| 编制日期 | 2026-10-09 |

📌 设计决策说明 本文以 k230_deploy/board/ 中当前源码为板端实现的最高优先级依据。README、package、ZIP 和 reports/manifest.json 如果与当前源码冲突，只作为历史版本或辅助证据，并在正文中明确标记。

# 目录

第 1 章 项目概述

第 2 章 工程目录与环境准备

第 3 章 数据集与标注

第 4 章 YOLO11n 训练、导出与 KMODEL 转换

第 5 章 MicroPython 板端部署

第 6 章 后方车辆与行人风险判断

第 7 章 测试与验证

第 8 章 性能与资源分析

第 9 章 C++ RTOS 方案现状与后续规划

第 10 章 总结与扩展

⚠️ 注意 Word 打开后可以使用“引用→更新目录”生成带页码的自动目录。本版本保留章节顺序和标题层级，正文内容已完整写入。

# 文档范围与事实边界

本文描述一个已经在 CanMV K230 YAHBOOM 1G 上进行过实机验证的 MicroPython 视觉预警系统。系统从 GC2093 CSI2 摄像头取得后方画面，使用车辆 YOLO11n KMODEL 和 COCO 预训练 YOLO11n 人物 KMODEL 进行串行推理，再将检测结果交给轻量 IoU 跟踪、单目测距和三级风险控制逻辑。本文同时记录模型转换、板端部署、显示、语音、蜂鸣器和 UART1 控制。

文中所有“已实现”“已验证”“实测”均限定在当前工程证据范围内。当前仓库的正式目录缺少若干 640 产物，而历史报告和 manifest 仍记录这些文件，因此涉及 640 的部分会区分“报告中已验证”和“当前工作树可直接复现”两种含义。

# 第 1 章 项目概述

## 1.1 项目目标

项目目标是在自行车、低速移动平台或其他后视监测场景中，利用一块 CanMV K230 YAHBOOM 1G 和 GC2093 CSI2 摄像头，对后方车辆和行人进行实时检测，并根据检测框估算距离、连续帧距离变化和目标类别输出安全、注意、危险三级状态。系统不把“目标被检测到”直接等价为“目标正在驶来”，而是使用跟踪后距离变化计算接近速度，并通过连续帧确认抑制瞬态误报。

## 1.2 应用场景

骑行者后方来车提示：车辆进入约 25 m 范围且被判断为接近时进入注意状态，约 10 m 内进入危险状态。

后方行人提示：人物采用独立 COCO person 模型，默认约 40 m 内提示、约 15 m 内危险。

开发验证：CanMV IDE 虚拟显示可显示摄像头画面和 OSD；正式设备可选择 LCD 或 HDMI。

外部设备控制：通过 UART1 的 0x01/0x00 指令启停取帧、推理和报警。

## 1.3 硬件与软件环境

| 项目 | 当前配置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开发板 | CanMV K230 YAHBOOM 1G | 本文不泛化到未经验证的其他 K230 板卡 |
| 图像传感器 | GC2093 CSI2 | 板端源码使用 Sensor(id=2) |
| 固件/IDE | CanMV IDE 0.4.0 | 报告记录的实机验证版本 |
| 推理运行时 | CanMV MicroPython + nncase_runtime | 板端加载 KMODEL |
| 模型转换 | nncase 2.11.0 + nncase-kpu 2.11.0 | target 为 k230 |
| 默认 AI 输入 | 320×320 RGB888P | 车辆和人物默认串行推理 |
| 默认显示 | 800×480，DISPLAY_MODE=virt | 支持虚拟显示、LCD、HDMI |

⚠️ 注意 OV5647 只在工程内的 SDK 资料中作为潜在兼容传感器出现，当前实测摄像头是 GC2093 CSI2。若更换 OV5647，必须根据实际 SDK、排线、Sensor ID 和硬件时序重新确认。

## 1.4 双模型系统架构

320 版本每帧先运行车辆模型，再对同一帧运行人物模型。车辆模型输出六类车辆，人物模型来自 COCO 预训练 YOLO11n，但通过 target_class_index=0 只保留 person 类。两类检测结果合并后进入同一个跟踪和风险控制器。640 版本当前只对应车辆模型，不能写成 640 双模型。

代码语言：text
摄像头 Sensor(id=2)
  ├─ chn0：YUV 视频层 → Display.LAYER_VIDEO1
  └─ chn2：RGB888P 320×320 → AI2D → KPU
                         ├─ best_320.kmodel（6 类车辆）
                         └─ person_320.kmodel（只取 person）
                                  ↓
                    解析 → 过滤 → NMS → IoU 跟踪
                                  ↓
                    单目测距 → 接近速度 → 风险等级
                         ├─ ARGB OSD
                         ├─ YbBuzzer
                         ├─ YbSpeaker + PCM
                         └─ UART1 状态控制

## 1.5 能力边界

系统当前识别的是目标类别、估算距离和接近风险，而不是显式识别车辆行驶方向。工程没有实现车道线、光流、光流方向分类、车辆姿态分类或基于多摄像头的三维速度估计。距离是基于水平视场角、目标真实宽度/高度和检测框像素尺寸的单目近似值，必须通过实际相机安装位置和真实车辆重新标定。

# 第 2 章 工程目录与环境准备

## 2.1 当前工程目录

代码语言：text
k230_deploy/
├─ board/
│  ├─ main.py
│  ├─ rear_vehicle_yolo11.py
│  ├─ serial_control.py
│  ├─ labels.txt
│  ├─ attention_person.pcm
│  └─ attention_vehicle.pcm
├─ models/
│  ├─ best.pt
│  ├─ yolo11n_coco.pt
│  └─ yolo11n_coco.onnx
├─ onnx/
│  ├─ best_320.onnx
│  └─ person_320.onnx
├─ kmodel/
│  ├─ best_320.kmodel
│  ├─ person_320.kmodel
│  └─ best_320_test_DO_NOT_USE.kmodel
├─ config/
│  ├─ dataset.yaml
│  └─ gpu_train_args.yaml
├─ dataset/valid/images/
├─ datasets/coco128/
├─ reports/
└─ tools/
   ├─ export_onnx.py
   └─ convert_kmodel.py

board/ 是当前板端实现的唯一主要依据。package/rear_vehicle_320/ 是部署快照，tools/reference_yolo11/ 是参考转换资料，reports/ 是验证和状态记录，不能在内容冲突时取代当前板端源码。

## 2.2 板端 SD 卡目录

代码语言：text
/sdcard/main.py
/sdcard/rear_vehicle/rear_vehicle_yolo11.py
/sdcard/rear_vehicle/serial_control.py
/sdcard/rear_vehicle/best_320.kmodel
/sdcard/rear_vehicle/person_320.kmodel
/sdcard/rear_vehicle/labels.txt
/sdcard/rear_vehicle/attention_person.pcm
/sdcard/rear_vehicle/attention_vehicle.pcm

main.py 延时约 1.2 秒后把 /sdcard/rear_vehicle 插入 sys.path，导入 rear_vehicle_yolo11 并调用 app.main()。应用目录或入口文件缺失时写入 /sdcard/boot_error.txt 或应用目录下的 boot_error.txt。

## 2.3 ASCII 转换目录

Windows 上 nncase 对含中文路径的兼容性不稳定。工程工具说明使用 C:\k230_deploy 作为当前工程 k230_deploy 目录的 ASCII 映射。它不是新的逻辑工程，而是为了让转换工具访问路径时不包含中文。

代码语言：powershell
$env:DOTNET_ROOT = "C:\k230_deploy\tools\dotnet7"
$env:PATH = "$env:DOTNET_ROOT;$env:PATH"
$env:NNCASE_PLUGIN_PATH = "C:\k230_deploy\.venv_deploy\Lib\site-packages\nncase\modules\kpu"
Set-Location C:\k230_deploy

## 2.4 训练环境与可复现边界

dataset.yaml 和 gpu_train_args.yaml 中的训练路径指向工程外部的中文 Windows 目录。当前仓库包含 1046 张验证图片和 COCO128 的 128 张训练图片，但没有把完整车辆训练目录、全部训练源码和原始数据包作为可独立复现的训练环境。文档可以准确复述训练参数，不能宣称仅凭当前仓库即可从零重训出完全相同的 best.pt。

⚠️ 注意 k230_deploy/kmodel/ 当前可见的是 best_320.kmodel、person_320.kmodel 和一个明确标注 DO_NOT_USE 的测试模型。best_640.kmodel、onnx/best_640.onnx、board/rear_vehicle_yolo11_640.py 在 reports/manifest.json 或历史报告中有记录，但不在当前正式目录中。后续若要复现 640，必须先补齐并校验对应文件。

## 2.5 推荐准备步骤

确认开发板是 CanMV K230 YAHBOOM 1G，接入 GC2093 CSI2，安装或确认 CanMV IDE 固件 0.4.0。

将板端源码、模型、PCM 文件和 main.py 按 SD 卡目录复制。

在电脑端使用 ASCII 映射目录建立 nncase 转换环境，并确认 nncase-kpu 2.11.0 插件路径。

先运行 cam_preview.py 或等价预览程序确认摄像头，再运行模型程序。

从 UART 日志确认 AUTOSTART、模型加载、UART1 和 STATS 输出。

# 第 3 章 数据集与标注

## 3.1 车辆数据集

车辆模型的 dataset.yaml 指向 Roboflow vehicle-detection-mgjdd v3，许可证为 CC BY 4.0。类别数 nc=6，名称顺序必须和训练、ONNX 输出解析以及 labels.txt 一致。

| 类别索引 | 类别名 | 当前用途 |
| --- | --- | --- |
| 0 | bus | 车辆检测和车辆宽度测距 |
| 1 | car | 车辆检测和车辆宽度测距 |
| 2 | microbus | 车辆检测和车辆宽度测距 |
| 3 | motorbike | 车辆检测和车辆宽度测距 |
| 4 | pickup-van | 车辆检测和车辆宽度测距 |
| 5 | truck | 车辆检测和车辆宽度测距 |

验证集记录为 1046 张图片、6014 个实例。comparison.md 给出了 320 和 640 的 Precision、Recall、mAP50 和 mAP50-95，并给出了六类逐类 mAP50-95。该验证指标是 PC/模型验证集指标，不等同于 K230 板端实时识别准确率。

## 3.2 人物模型

人物模型文件为 models/yolo11n_coco.pt、onnx/person_320.onnx 和 kmodel/person_320.kmodel。它使用 COCO 预训练 YOLO11n，板端只保留 person 类，不将其他 COCO 类别显示或参与风险判断。报告给出的 COCO128 person 类指标约为 mAP50=0.531、mAP50-95=0.407。

## 3.3 数据已有项与外部项

| 范围 | 工程现状 | 复现含义 |
| --- | --- | --- |
| 已有 | models/best.pt、yolo11n_coco.pt、onnx/person_320.onnx、kmodel/person_320.kmodel | 可用于检查文件和部署链路 |
| 已有 | dataset/valid/images 下 1046 张验证图片 | 可用于部分验证和 KMODEL 校准 |
| 已有 | datasets/coco128 下约 128 张样例 | 用于人物模型验证参考 |
| 外部 | dataset.yaml 的 train/valid/test 根路径 | 训练数据和完整训练目录不在当前仓库 |
| 未提供 | test_capture.py、完整采集流程 | 只能把 cam_preview.py 作为预览工具 |

📌 设计决策说明 车辆与人物使用两个独立模型，避免把六类车辆数据与 COCO person 类强行混合训练，也便于在性能优先场景只加载车辆模型。

## 3.4 标注工具边界

X-AnyLabeling 可以作为未来新增数据的可选标注工具，但当前工程没有它的已验证标注流程、导入导出记录或完整数据闭环。后续使用时应记录类别映射、YOLO 标签格式、训练/验证划分、许可证和质量抽检结果。

# 第 4 章 YOLO11n 训练、导出与 KMODEL 转换

## 4.1 训练配置

gpu_train_args.yaml 使用 Ultralytics detect/train 配置，基础模型为 yolo11n.pt，训练轮数 150，batch=16，imgsz=640，device='0'，workers=0，pretrained=true，deterministic=true，close_mosaic=10，AMP 开启。该文件记录的是训练任务参数，不代表训练权重和完整数据均已包含在当前仓库。

代码语言：yaml
task: detect
mode: train
model: ...\yolo11n.pt
data: ...\train\data.yaml
epochs: 150
batch: 16
imgsz: 640
device: '0'
workers: 0
pretrained: true
seed: 0
deterministic: true
close_mosaic: 10

## 4.2 ONNX 导出

export_onnx.py 读取 best.pt，使用 Ultralytics 导出固定输入 ONNX。脚本默认导出 320 和 640 两个尺寸，batch=1，dynamic=False，simplify=True，opset=13，half=False，nms=False，device='cpu'。板端后处理需要原始检测输出，因此不能把导出 NMS 写成已启用。

代码语言：powershell
Set-Location C:\k230_deploy
python tools\export_onnx.py --sizes 320 640 --opset 13

⚠️ 注意 当前 export_onnx.py 的权重和输出命名逻辑是车辆 best.pt 专用。person_320.onnx 是工程中已有的独立产物，不能把脚本当前代码描述成已经同时导出车辆和人物两个模型。

## 4.3 nncase KMODEL 转换

convert_kmodel.py 的目标平台为 k230，启用 preprocess，输入类型 uint8，输入布局 NCHW，输出布局 NCHW，RGB 输入并设置 swapRB=False。PTQ 使用 uint8 激活和 uint8 权重，calibrate_method='Kld'，不做权重微调。校准图片由 --calibration-dir 指定，最多取 --samples 张。

代码语言：powershell
Set-Location C:\k230_deploy
python tools\convert_kmodel.py `
  --onnx C:\k230_deploy\onnx\best_320.onnx `
  --output C:\k230_deploy\kmodel\best_320.kmodel `
  --calibration-dir C:\k230_deploy\dataset\valid\images `
  --samples 200 `
  --input-size 320

python tools\convert_kmodel.py `
  --onnx C:\k230_deploy\onnx\best_640.onnx `
  --output C:\k230_deploy\kmodel\best_640.kmodel `
  --calibration-dir C:\k230_deploy\dataset\valid\images `
  --samples 100 `
  --input-size 640

人物模型应使用相同的转换脚本、相同的 K230 target 和对应输入尺寸单独转换：

代码语言：powershell
Set-Location C:\k230_deploy
python tools\convert_kmodel.py `
  --onnx C:\k230_deploy\onnx\person_320.onnx `
  --output C:\k230_deploy\kmodel\person_320.kmodel `
  --calibration-dir C:\k230_deploy\datasets\coco128\images\train2017 `
  --samples 100 `
  --input-size 320

## 4.4 输入预处理一致性

| 项目 | 导出/转换设置 | 板端对应 |
| --- | --- | --- |
| 颜色 | RGB，swapRB=False | Sensor chn2 为 RGB888P，AI2D 输入 uint8 |
| 布局 | NCHW | AIBase/AI2D 使用 NCHW_FMT |
| 尺寸 | 320 或 640 固定尺寸 | DetectionApp 的 model_input_size |
| 量化 | uint8/INT8，KLD | KPU KMODEL 推理 |
| NMS | 导出阶段关闭 | Python postprocess 后执行 NMS |

⚠️ 注意 convert_kmodel.py 定义了 letterbox() 辅助函数，但当前校准循环实际使用 cv2.resize 直接缩放图片，并没有调用 letterbox()。文档不能把“定义了 letterbox”写成“校准样本已实际使用 letterbox”。编译选项中的 letterbox_value=114 也不能替代对校准数据实际预处理路径的核对。

## 4.5 320 与 640 的工程差异

320 更适合双模型实时预警，车辆纯模型约 18～20 FPS，车辆+人物双模型约 12.8 FPS。640 的车辆模型在验证集上精度更高，但板端 KPU 约 98 ms，车辆帧率约 9.1 FPS；当前 640 版本不运行人物模型。报告和 manifest 记录过 640 产物，但当前正式目录缺失对应文件，后续发布必须重新核对 SHA256 和板端复制包。

# 第 5 章 MicroPython 板端部署

## 5.1 PipeLine 与 Sensor

DISPLAY_MODE 为 virt 时，当前源码使用 VirtualPipeLine：Sensor(id=2) 的 chn0 输出 YUV 视频层并绑定到 Display.LAYER_VIDEO1，chn2 输出 RGB888P 给 AI 推理，OSD 使用独立 ARGB8888 图层叠加。DISPLAY_MODE 为 lcd 或 hdmi 时使用官方 PipeLine。

代码语言：python
class VirtualPipeLine:
    def create(self):
        # 使用实际工程验证的 Sensor 实例
        self.sensor = Sensor(id=2)
        self.sensor.reset()
        self.sensor.set_framesize(width=800, height=480, chn=CAM_CHN_ID_0)
        self.sensor.set_pixformat(PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420, chn=CAM_CHN_ID_0)
        self.sensor.set_framesize(width=320, height=320, chn=CAM_CHN_ID_2)
        self.sensor.set_pixformat(PIXEL_FORMAT_RGB_888_PLANAR, chn=CAM_CHN_ID_2)

## 5.2 DetectionApp 接口

代码语言：python
class DetectionApp(AIBase):
    def __init__(
        self,
        kmodel_path,
        model_input_size,
        rgb888p_size,
        display_size,
        class_map,
        confidence_threshold=0.40,
        target_class_index=None,
        debug_mode=0,
    ):
        ...

| 参数 | 当前调用 | 含义与调参影响 |
| --- | --- | --- |
| kmodel_path | /sdcard/rear_vehicle/best_320.kmodel 或 person_320.kmodel | KMODEL 文件路径；路径错误会导致模型加载失败 |
| model_input_size | (320, 320) | 模型固定输入宽高；改尺寸必须重新导出和转换 |
| rgb888p_size | [320, 320] | 摄像头 AI 通道尺寸；影响 AI2D 和坐标比例 |
| display_size | [800, 480] | OSD 输出尺寸；只改变显示缩放，不改变模型输入 |
| class_map | 车辆 0~5；人物 0→6 | 模型类别到系统统一类别的映射 |
| confidence_threshold | 车辆 0.40；人物 0.20 | 降低可提高召回但可能增加误检 |
| target_class_index | 车辆 None；人物 0 | 人物直接取 person 分数，避免与其他 79 类竞争 |
| debug_mode | 0 | AI2D/AIBase 调试等级；提高会增加日志和开销 |

## 5.3 AI2D 预处理

config_preprocess() 使用 Ai2d.resize(tf_bilinear, half_pixel)，并以 NCHW、uint8 到 NCHW、uint8 建立从 RGB888P_SIZE 到 model_input_size 的 resize 流程。当前主程序没有直接调用 detector.run(img)，而是手动调用 preprocess、inference 和 postprocess，以便两个模型串行推理和分别统计性能。

## 5.4 真实双模型调用链

代码语言：python
frame = pipeline.get_frame()

# 车辆模型
vehicle_tensors = vehicle_detector.preprocess(frame)
vehicle_results = vehicle_detector.inference(vehicle_tensors)
vehicle_detections = vehicle_detector.postprocess(vehicle_results)

# 人物模型：同一帧上串行执行
person_tensors = person_detector.preprocess(frame)
person_results = person_detector.inference(person_tensors)
person_detections = person_detector.postprocess(person_results)

detections = vehicle_detections + person_detections
tracks = tracker.update(detections, now_ms)
current, overall_risk = risk_controller.evaluate(tracks, now_ms)
vehicle_detector.draw_result(pipeline, draw_detections, overall_risk)
pipeline.show_image()

## 5.5 当前全局配置

| 配置名 | 当前值 | 推荐范围/建议 | 含义与调参影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| KMODEL_PATH | /sdcard/rear_vehicle/best_320.kmodel | 按部署包实际路径 | 车辆模型路径；错误会导致模型加载失败 |
| PERSON_KMODEL_PATH | /sdcard/rear_vehicle/person_320.kmodel | 可选；存在才启用人物模型 | 人物模型路径；缺失时退化为车辆模式 |
| MODEL_INPUT_SIZE | 320 | 320；或重新转换后的 640 | 模型边长；必须与 ONNX/KMODEL 固定输入一致 |
| RGB888P_SIZE | [320, 320] | 与模型输入一致优先 | AI 摄像头通道尺寸；影响 AI2D 和坐标缩放 |
| DISPLAY_SIZE | [800, 480] | 800×480；按屏幕 SDK 调整 | 显示和 OSD 尺寸；不改变 KPU 输入 |
| DISPLAY_MODE | virt | virt/lcd/hdmi | 选择显示后端；显示路径会影响总体 FPS |
| CONFIDENCE_THRESHOLD | 0.40 | 0.25～0.70 起始试验 | 降低提高召回但增加误检；还受类别阈值约束 |
| NMS_THRESHOLD | 0.40 | 0.35～0.60 起始试验 | 越低越容易抑制重叠框；越高可能保留重复框 |
| MAX_BOXES | 50 | 20～100，按场景目标数 | 限制 NMS 后框数量；过大增加跟踪和绘制开销 |
| CLASS_MIN_CONFIDENCE | bus .65/car .45/microbus .50/motorbike .45/pickup-van .60/truck .65/person .20 | 每类 0.20～0.90 单独标定 | 类别级过滤；应根据验证集混淆和现场误检调整 |
| TRACK_IOU_THRESHOLD | 0.30 | 0.20～0.50 起始试验 | 低值更易保持轨迹但可能串轨；高值更严格但易断轨 |
| TRACK_MAX_AGE_MS | 1200 | 500～2000 ms | 轨迹保留时间；过大可能保留过期目标 |
| HORIZONTAL_FOV_DEG | 120.0 | 用标定板/实车实测 | 用于估计焦距；错误会成比例影响距离 |
| SAFE_DISTANCE_M | 25.0 | 车辆实车标定，约 15～40 m 试验 | 车辆注意距离上界；过小会晚提示，过大易频繁提示 |
| DANGER_DISTANCE_M | 10.0 | 车辆实车标定，约 5～15 m 试验 | 车辆危险距离上界；必须结合刹车和场景安全策略 |
| PERSON_SAFE_DISTANCE_M | 40.0 | 人物实车标定，约 20～50 m 试验 | 人物提示距离上界；受人物尺寸和遮挡影响 |
| PERSON_DANGER_DISTANCE_M | 15.0 | 人物实车标定，约 8～25 m 试验 | 人物危险距离上界；不能直接当作安全法规值 |
| PERSON_HEIGHT_M | 1.7 | 按目标人群约 1.4～1.9 m 校准 | 人物高度先验；改变会影响高度测距 |
| RISK_CONFIRM_FRAMES | 2 | 2～5 帧，按 FPS 和误报率调整 | 连续确认帧数；越大越稳定但报警延迟越大 |
| STARTUP_GRACE_MS | 1200 | 800～3000 ms | 启动静默时间；保护摄像头、音频和曝光初始化 |

表中的推荐范围是现场调参起始范围，不是已经完成的安全标定结果。FOV、车辆真实宽度、人物身高、安全距离和危险距离必须在实际相机安装高度、俯仰角和目标距离下重新测量；任何调参结果都应记录测试条件和误报/漏报变化。

## 5.6 显示与 OSD

draw_result(pipeline, detections, overall_risk) 清除并重绘 ARGB OSD 图层，绘制检测框、类别、置信度、估算距离和 REAR: SAFE/ATTENTION/DANGER 状态。摄像头原图由视频层直通，解决了直接显示 RGB565 快照时 CanMV IDE 画面近黑的问题。

## 5.7 UART1 控制

代码语言：python
UART_ID = 1
UART_TX_GPIO = 9
UART_RX_GPIO = 10
UART_BAUDRATE = 152000
CMD_STOP = 0x00
CMD_START = 0x01

串口格式为 8N1、无流控。GPIO9 是 TX，GPIO10 是 RX；外部 USB-TTL 需要交叉连接 TXD→GPIO10/RX、RXD→GPIO9/TX，并共地。0x00 会暂停取帧、推理和报警，0x01 恢复运行，程序不卸载模型。

## 5.8 报警输出

AlertController 同时管理 YbBuzzer 和 YbSpeaker。当前源码定义 ENABLE_PERSON_SPEAKER=True、ENABLE_VEHICLE_SPEAKER=True；语音文件为 attention_person.pcm 和 attention_vehicle.pcm，音频链路为 YbSpeaker + media.pyaudio，44100 Hz、双声道、16-bit PCM。蜂鸣器默认使用 2700 Hz、音量 100、两次短鸣，报警在后台线程执行，主推理循环不等待完整播放。

同一风险等级和目标类型默认 5000 ms 内不重复播放，风险消失后停止持续语音/蜂鸣。person_alert 优先选择人物提示音，只有没有人物风险时才使用车辆提示音。

# 第 6 章 后方车辆与行人风险判断

## 6.1 后处理与类别过滤

postprocess() 兼容 YOLO 输出为 (4+classes, anchors) 或 (anchors, 4+classes) 的情况，必要时进行转置。车辆模型对六类分数执行 max/argmax；人物模型通过 target_class_index=0 直接读取 person 分数。候选框经过全局置信度、类别最低置信度、框大小、特殊大框规则和 NMS 后再进入跟踪。

NMS 使用 IoU（Intersection over Union，交并比）衡量两个框的重叠度，按置信度从高到低保留框。当候选框与已保留框的 IoU 不小于 NMS_THRESHOLD 时抑制候选框。MAX_BOXES=50 用于限制最坏情况下的后续处理量。

## 6.2 IoU 跟踪

SimpleTracker 按类别分别匹配轨迹和当前检测，优先选择 IoU 最大且超过 0.30 的历史轨迹。匹配成功时更新 bbox、score 和 last_seen_ms；未匹配检测新建轨迹。超过 1200 ms 未见的轨迹被清除。每条轨迹保存 previous_distance_m、previous_time_ms、speed_mps、candidate_risk、risk_frames 和 risk。

## 6.3 单目距离估算

代码语言：text
focal_length_px = frame_width_px / (2 × tan(HORIZONTAL_FOV_DEG / 2))

车辆：
distance_m = focal_length_px × VEHICLE_WIDTHS_M[class_id] / box_width_px

人物：
distance_by_width  = focal_length_px × 0.8 / box_width_px
distance_by_height = focal_length_px × 1.7 / box_height_px
distance_m = min(distance_by_width, distance_by_height)

车辆类别先验宽度来自 VEHICLE_WIDTHS_M：bus 2.5 m、car 1.8 m、microbus 2.0 m、motorbike 0.8 m、pickup-van 2.0 m、truck 2.5 m；人物使用约 0.8 m 宽度和 1.7 m 高度。它们是工程初始估计，不是每辆车或每个人的真实尺寸。

⚠️ 注意 单目测距对检测框边缘、遮挡、俯仰角、镜头畸变、车辆类别误判和真实目标尺寸高度敏感。安全距离是风险策略阈值，不等于经过标定的绝对物理距离。

## 6.4 接近速度

当轨迹存在上一帧距离和时间时，代码按 speed=(previous_distance-distance)/delta_time 计算接近速度。距离变小得到正速度，距离变大得到负速度。车辆在 10～25 m 区间只有当首次测距或速度达到 ATTENTION_SPEED_MPS=0.2 m/s 时进入注意候选；人物主要按距离阈值判断。

## 6.5 风险等级与连续确认

| 风险 | 车辆规则 | 人物规则 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 安全 | 距离>25 m，或未满足接近条件 | 距离>40 m | 绿色 OSD，无提示音 |
| 1 注意 | 10～25 m 且正在接近 | 15～40 m | 注意颜色和低频提示 |
| 2 危险 | 距离≤10 m | 距离≤15 m | 危险颜色、语音和蜂鸣器 |

风险不会在第一次出现时立即确认。相同候选风险连续出现至少 RISK_CONFIRM_FRAMES=2 帧后，track['risk'] 才变为 1 或 2。风险回到 0 时候选帧计数清零。程序启动后的 STARTUP_GRACE_MS=1200 ms 内会强制 overall_risk 和 alert_risk 为 0。

## 6.6 报警优先级

车辆和人物分别统计 person_alert、vehicle_alert。人物报警优先级更高：当人物存在已确认风险时选择人物语音，否则使用车辆语音。报警更新由非阻塞 AlertController 执行，UART STOP 时调用 alert.update(0, False, 0) 关闭输出。

## 6.7 参数调优建议

误检多：逐步提高类别最低置信度或全局置信度，检查是否由反光、车灯、树影造成。

远距离漏检：优先验证 640 车辆模型或增加同场景训练数据，不要只盲目降低阈值。

框抖动：提高或降低 TRACK_IOU_THRESHOLD 需要结合目标速度和帧率验证；同时检查检测框是否稳定。

报警过早：重新标定 FOV、车辆宽度/人物高度和安全距离，不能只修改声音冷却时间。

启动误报：调整 STARTUP_GRACE_MS 或摄像头/音频初始化顺序，保持连续帧确认。

# 第 7 章 测试与验证

## 7.1 模型验证数据

| 指标 | 320 车辆 | 640 车辆 |
| --- | --- | --- |
| Precision | 0.7707 | 0.8148 |
| Recall | 0.7056 | 0.7613 |
| mAP50 | 0.7580 | 0.8168 |
| mAP50-95 | 0.4416 | 0.4928 |
| bus mAP50-95 | 0.546 | 0.592 |
| car mAP50-95 | 0.491 | 0.528 |
| microbus mAP50-95 | 0.414 | 0.475 |
| motorbike mAP50-95 | 0.337 | 0.389 |
| pickup-van mAP50-95 | 0.483 | 0.540 |
| truck mAP50-95 | 0.379 | 0.433 |

指标来自 1046 张验证图片和 6014 个实例。640 精度更高，但它当前只用于车辆检测；320 是自动启动双模型的默认实时方案。

## 7.2 板端验证矩阵

| 测试项 | 步骤 | 通过判据 | 当前证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 摄像头 | 启动预览或主程序 | GC2093 图像稳定，无初始化异常 | board_test.md |
| 320 车辆 | 加载 best_320.kmodel 连续运行 | KPU 约 29 ms，检测输出稳定 | board_test.md |
| 人物模型 | 加载 person_320.kmodel | PERSON 计数可输出，双模型可运行 | board_test.md |
| 640 车辆 | 加载报告中的 640 模型 | 约 9.1 FPS，KPU 约 98 ms | 历史报告；当前目录需补齐产物 |
| 虚拟显示 | DISPLAY_MODE=virt | 800×480 原图和 ARGB OSD 正常 | board_test.md |
| LCD | DISPLAY_MODE=lcd | LCD 有实时画面和 OSD | board_test.md |
| 蜂鸣器 | 触发人物/车辆风险 | YbBuzzer 非阻塞触发 | 源码与历史实测记录 |
| 语音 | 检查 PCM 并触发提示 | 人物/车辆使用不同 PCM | 源码和 PCM 文件 |
| UART | 发送 01/00 | 返回 START/STOP，STOP 时静音 | serial_control.py |
| 自动启动 | 软重启或重新上电 | main.py 加载应用并输出 STATS | board_test.md |

## 7.3 测试用例

| 编号 | 场景 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| TC-01 | 无目标背景 | SAFE、无框、无语音和蜂鸣 |
| TC-02 | 单辆车远距离静止 | 车辆类别和距离显示，风险为安全 |
| TC-03 | 车辆从远处接近 | 连续 2 帧确认后进入注意或危险 |
| TC-04 | 人物进入画面 | PERSON 计数增加，使用人物阈值和人物提示音 |
| TC-05 | 目标短暂闪现一帧 | 不应立即触发确认后的报警 |
| TC-06 | 启动后立即出现目标 | 前 1.2 秒不报警 |
| TC-07 | UART 发送 00 | 停止取帧/推理/报警并返回 STOP |
| TC-08 | UART 发送 01 | 恢复运行并返回 START |
| TC-09 | 中文路径转换 | 转换失败时改用 C:\k230_deploy |
| TC-10 | 模型文件缺失 | 记录错误或退化到车辆模式，不得静默假装双模型 |

## 7.4 FAQ

Q：为什么 IDE 画面黑？
A：确认使用当前双层显示实现：视频层输出 YUV 原图，ARGB OSD 叠加检测结果；不要把 RGB565 快照直接当作虚拟显示最终路径。

Q：为什么人物模型没有显示？
A：检查 /sdcard/rear_vehicle/person_320.kmodel 是否存在、是否成功加载，以及测试画面是否真的有人物。日志中的 PERSON=0 只说明当前画面没有通过过滤的人物，不等于模型没有加载。

Q：为什么 640 命令不能直接执行？
A：当前正式工作树缺少 best_640.onnx、best_640.kmodel 等文件。先恢复并校验历史产物，再执行 640 流程。

Q：为什么距离不准？
A：默认 FOV、车辆宽度、人物高度只是初始先验。应在实际镜头安装位置下用多个真实距离点重新拟合。

Q：STOP 是否退出程序？
A：不会。STOP 只暂停取帧、推理和报警，模型保持加载，后续发送 START 可恢复。

# 第 8 章 性能与资源分析

## 8.1 实测条件

性能数据来自 CanMV K230 YAHBOOM 1G、GC2093 CSI2、CanMV IDE 固件 0.4.0 的板端记录。默认输入为 320×320 RGB888P，虚拟显示为 800×480；部分记录还包含 ST7701 LCD。以下数据必须结合“是否包含人物模型、显示、报警和统计窗口”理解，不能横向套用到其他 K230 板卡。

| 配置 | 模型 | 输入 | 人物模型 | 实测数据 | 显示/报警口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 320 车辆阶段 | best_320.kmodel | 320×320 | 否 | KPU 约 29 ms；后处理约 0.9 ms；纯车辆约 18～20 FPS | 报告中的车辆阶段 |
| 320 双模型 | best_320 + person_320 | 320×320 | 是 | 总帧率约 12.8 FPS | 包含双模型循环；显示和报警随运行版本变化 |
| 640 车辆 | best_640.kmodel | 640×640 | 否 | KPU 约 98 ms；后处理约 2.7 ms；约 9.1 FPS | 车辆单模型报告 |
| IDE 显示 | 显示链路 | 800×480 | 不适用 | 显示刷新约 28.6 FPS | 是显示刷新统计，不等于 AI FPS |
| LCD 运行 | 320 双模型版本 | 320×320 | 是 | 报告记录约 13.8 FPS | 包含 LCD 运行环境 |

⚠️ 注意 board_test.md 的典型日志窗口出现过 13.68～13.75 FPS，而同一报告的平均口径给出 320 车辆纯模型约 18～20 FPS；这是不同运行配置、显示/统计窗口或版本记录的差异。正式报告应同时保留原始日志和测试条件，不能将所有数字拼成一个无条件的 FPS。

## 8.2 后处理优化

初版 Python 后处理曾约 117 ms，导致帧率约 5 FPS。当前版本使用 ulab.numpy 的 max、argmax、nonzero 先进行向量化置信度和类别筛选，只对少量候选执行 Python NMS，使车辆后处理约降至 0.9 ms；640 后处理约 2.7 ms。

## 8.3 显示与报警开销

STATS 日志分别统计 cap、detect、risk、draw 和 show。虚拟显示采用视频层+ARGB OSD，摄像头原图不需要每帧由 Python 拷贝到 OSD。语音使用后台线程，蜂鸣器使用非阻塞控制，目标是避免报警播放阻塞 AI 循环。显示刷新率和 AI 推理 FPS 是两个指标，必须分开报告。

## 8.4 内存、功耗与限制

当前工程报告没有给出经过统一仪器、统一负载和统一显示模式测量的内存峰值与功耗曲线，因此本文不填入虚构数值。模型大小、双模型同时驻留、PCM 缓冲、OSD 图层和 Python 堆都会影响资源使用。正式产品化前应增加启动峰值、稳定运行、显示开启/关闭、报警开启/关闭四组测量。

小目标：320 输入会损失远距离和小目标像素信息，640 可改善部分召回但速度下降。

夜间：车灯、噪声、曝光和反光可能造成漏检或误检。

遮挡：IoU 跟踪依赖检测框连续重叠，长时间遮挡会产生新轨迹。

反光：车窗、尾灯、金属反光可能触发类别过滤前的候选框。

测距：实际宽度、视场角和安装姿态误差会直接传递到风险等级。

# 第 9 章 C++ RTOS 方案现状与后续规划

## 9.1 当前状态

当前交付是 CanMV MicroPython 方案，板端使用 AIBase、Ai2d、PipeLine、nncase_runtime、media、YbSpeaker、YbBuzzer 和 machine UART。工程没有已完成的 C++ RTOS 生产应用，也没有可声称已验证的 yolov5.cc、yolov5.h、ai_base C++ 应用或 pipeline C++ 应用。

## 9.2 MicroPython 方案边界

优点：迭代快，便于验证摄像头、KMODEL、显示、音频和串口链路。

边界：Python 后处理、线程、垃圾回收、异常恢复和资源生命周期需要谨慎控制。

边界：当前测距仍是启发式单目估计，未达到经过实车标定的安全系统等级。

边界：没有完整生产固件镜像、OTA、日志持久化、看门狗策略和量产测试流程。

## 9.3 未来 C++ 迁移模块

封装 Sensor/媒体管线和双通道视频输入。

封装 AI2D 和 KPU KMODEL 生命周期，明确输入输出张量所有权。

将 YOLO 输出解析、类别过滤、NMS 和轨迹管理改成固定内存策略。

将测距、风险状态机、连续帧确认和报警冷却实现为可测试模块。

实现显示 OSD、PCM 播放、YbBuzzer 和 UART1 的异步任务。

增加看门狗、异常重启、配置版本和现场日志。

📌 设计决策说明 C++ RTOS 是后续生产化方向，不应为了满足“完整方案”而把规划代码、参考 SDK 或源码片段写成当前已完成交付。

# 第 10 章 总结与扩展

## 10.1 已完成内容

车辆 YOLO11n 六类模型已完成 best.pt、320 ONNX 和 320 KMODEL 部署链路。

COCO YOLO11n person 独立模型已生成 person_320.onnx/person_320.kmodel，并接入 320 双模型板端程序。

板端完成摄像头采集、AI2D、KPU 推理、后处理、NMS、IoU 跟踪、测距、风险判断和 OSD。

完成 CanMV IDE 虚拟显示、LCD/HDMI 兼容路径、开机自动启动和 UART1 启停控制。

完成 YbSpeaker PCM 语音和 YbBuzzer 非阻塞报警链路。

已获得 320/640 车辆模型对比指标以及 320 双模型约 12.8 FPS 的实测记录。

## 10.2 尚未完成内容

当前工作树没有完整、可直接复现的 640 ONNX/KMODEL/板端程序正式文件，需要整理和校验。

测距、FOV、目标宽度和报警阈值仍需真实车辆和实际安装位置标定。

没有完整的 K230 固件镜像、C++ RTOS 生产应用、量产测试和 OTA 方案。

没有已验证的 test_capture.py 和 X-AnyLabeling 标注闭环。

没有统一条件下的内存峰值、功耗和长期稳定性测试报告。

## 10.3 扩展路线

补齐并校验 640 模型产物，建立模型、转换参数和 SHA256 清单。

建立实际相机安装条件下的多距离标定表，并根据车型分别拟合宽度先验。

增加车道线或感兴趣区域过滤，降低非行驶区域目标对报警的影响。

升级到更稳定的多目标跟踪算法，处理遮挡、交叉和短时漏检。

增加 RTSP 推流或远程状态接口，但必须评估带宽和双模型性能损失。

按模块迁移到 C++/RTOS，增加看门狗、故障恢复、功耗管理和量产测试。

📌 最终结论 当前工程已经形成一条可在 CanMV K230 YAHBOOM 1G 上运行的 YOLO11n 车辆+人物 MicroPython 双模型预警链路。320 版本是当前实时预警默认方案；640 版本在报告中表现出更高车辆检测指标，但当前正式工作树的产物完整性仍需补齐。系统输出的是基于单目估计的接近风险，正式上车或量产前必须完成实车标定、长期稳定性测试和安全策略复核。

# 附录 A：关键源文件索引

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| k230_deploy/board/rear_vehicle_yolo11.py | 当前板端主程序、DetectionApp、双模型、跟踪、风险和报警 |
| k230_deploy/board/main.py | MicroPython 开机自动启动入口 |
| k230_deploy/board/serial_control.py | UART1 启停协议 |
| k230_deploy/tools/export_onnx.py | 车辆模型固定输入 ONNX 导出 |
| k230_deploy/tools/convert_kmodel.py | nncase KMODEL 转换和 PTQ 校准 |
| k230_deploy/config/dataset.yaml | 车辆六类数据集配置 |
| k230_deploy/config/gpu_train_args.yaml | YOLO11n GPU 训练参数 |
| k230_deploy/reports/board_test.md | K230 实机验证日志和性能数据 |
| k230_deploy/reports/comparison.md | 320/640 车辆模型精度和性能对比 |
| k230_deploy/reports/solution_status.md | 工程状态清单 |

⚠️ 版本差异记录 board_test.md 中的部分段落记录的是较早蜂鸣器开关或频率状态；当前源码使用 ENABLE_PERSON_SPEAKER/ENABLE_VEHICLE_SPEAKER，并以当前 board 文件为准。reports/manifest.json 中的 640 文件记录也不能替代当前正式目录中的实际文件。